R1.s

| ###### CARACTER | RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL PREDOMINANTE CON LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA LOCALIDAD | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | PROMOVER LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN DE CENTRALIDAD URBANA |  |

USOS PREDOMINANTE Residencial, Comercial e Institucional COMPLEMENTARIO Servicios VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : No se regula LATERAL : No se regula FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7,50 m ESPACIO PUBLICO : No se admite invasión del espacio público con marquesinas o construcciones de cualquier tipo. No se admiten jardineras en la vía pública. *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1,2 DENSIDAD = 150 Hab/ha PARC. MIN. = frente:12 m – superficie: 300 m²

PAISAJE Completamiento y homogeneización del arbolado. Completamiento y arreglo de veredas en materiales homogéneos. Prohibición de canteros y veredas con materiales particulares diferentes de la cuadra. Definición de los límites de la parcelas.

SERVICIOS agua corriente, desagües cloacales, alumbrado publico, energia eléctrica domiciliaria, pavimento, desagües pluviales

DISPOSICIONES PARTICULARES Se admite el avance de la edificación (balcones y salientes) hasta 1,20m. Los toldos serán rebatibles y la cartelería estará apoyada sobre el frente de la edificación (Art. 4.5) en su parte superior, no admitiéndose cartelería o publicidad en forma de megacarteles, cartelería en veredas, o salientes del plano que conforma la línea municipal.