RM.s

| ###### CARACTER | RESIDENCIAL ADMITE USOS MIXTOS COMPATIBLES CON EL PREDOMINANTE. | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | MEJORAR LAS CONDICIONES URBANO-AMBIENTALES DEL SECTOR A TRAVÉS DE LA ERRADICACION PROGRESIVA DE ACTIVIDADES MOLESTAS PARA LA POBLACION PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO Y LA CONSOLIDACION DE UNA IMAGEN ARMONICA DEL CONJUNTO EDILICIO |  |

USOS PREDOMINANTE Residencial COMPLEMENTARIO Comercio diario y periódico, Talleres, Depósitos y Servicios VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : No se regula LATERAL : No se regula FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7,50 m ESPACIO PUBLICO : Conformación del espacio público a través de árboles de una misma especie. Imagen homogénea de veredas . Prohibición de utilización del espacio público para exhibición de elementos vinculados al uso comercial admitido *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1,0 DENSIDAD = una vivienda unifamiliar por parcela PARC. MIN. = frente:12 m – superficie: 300 m²

PAISAJE completamiento y homogeneización del arbolado urbano y las veredas. Reconformación forestal y de iluminación Definición de los límites de la parcelas.

SERVICIOS agua corriente, desagües cloacales, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, pavimento, desagües pluviales

DISPOSICIONES PARTICULARES Tratamiento particular de frentes, imagen edilicia y cartelería para talleres y depósitos (Art. 4.5) Se admite el avance de la edificación (balcones y salientes) hasta 1,20m. Los toldos serán rebatibles y la cartelería estará apoyada sobre el frente de la edificación (Art. 4.5) en su parte superior, no admitiéndose cartelería o publicidad en forma de megacarteles, cartelería en veredas, o salientes del plano que conforma la línea municipal.