C1.sv

| ###### CARACTER | SECTOR DESTINADO A LA LOCALIZACION PREFERENTE DEL USO COMERCIAL | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | CONSOLIDAR UN CORREDOR CON ACTIVIDADES COMERCIALES COMO EXTENSION DEL AREA CENTRAL. CONSOLIDAR UNA IMAGEN DE CALIDAD EN CCOINCIDENCIA CON LA VIA MAS IMPORTANTE DE ACCESO A LA CIUDAD |  |

USOS PREDOMINANTE Comercial y de servicios COMPLEMENTARIO Residencial unifamiliar y multifamiliar VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Optativo = 3 m. LATERAL : Optativo un lateral = 3m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 12 metros ESPACIO PUBLICO : forestación e iluminación de calles . Homogeneización del arbolado urbano. Se promueve la eliminación progresiva del cableado aéreo No se admite invasión del espacio público con toldos, marquesinas o construcciones de cualquier tipo. No se admiten jardineras en la vía pública *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6 - NORMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ART. 4.4

INDICADORES Uso Comercial: F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 3 DENSIDAD = Actual = 150 Hab/ha Potencial = 1000Hab/ha Uso Residencial: F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 2,5 DENSIDAD = Actual = 150 Hab/ha Potencial = 300 Hab/ha PARC. MIN. = frente:30 m – superficie: 900 m²

PAISAJE Provisión de mobiliario y equipamiento urbano de acuerdo al carácter del sector. Arbolado homogéneo. Tratamiento de veredas acorde al carácter del lugar. Definición de los límites de la parcela.

SERVICIOS agua corriente, desagües cloacales, alumbrado público, energía eléctrica domiciliaria, pavimento, desagües pluviales

DISPOSICIONES PARTICULARES La localización del uso Hotelería, Apart hotel, Motel, sólo se admitirá en lotes iguales o mayores de 600 m². La densidad 1000 Hab/ha, sólo podrá aplicarse en lotes de superficie igual o mayor de 600 m²