R1.sv

| ###### CARACTER | RESIDENCIAL. ADMITE LA LOCALIZACION DE VIVIENDA TEMPORARIA DESTINADA AL TURISMO | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | CONSOLIDAR LA IMAGEN RESIDENCIAL DEL SECTOR CON PREDOMINIO DEL ESPACIO ABIERTO PROMOVER EL INCREMENTO DE LAS CUALIDADES PAISAJÍSTICAS Y LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO FORESTAL |  |

USOS PREDOMINANTE Residencial COMPLEMENTARIO Comercio diario y periódico VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA Uso Residencial : RETIROS*: FRENTE : Obligatorio = 3m LATERAL : Optativo un lateral = 3m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7.50 metros Uso Comercial : RETIROS*: FRENTE : Obligatorio = 3m LATERAL : Optativo un lateral = 3m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 9 metros Vivienda Temporaria : RETIROS*: FRENTE : Obligatorio = 3m ( Cabañas) LATERAL : Obligatorio ambos lateral = 3m FONDO : Mínimo 3 metros ALTURA DE EDIF : 7.50 metros ESPACIO PUBLICO : Forestación e iluminación de calles. Homogeneización del arbolado urbano y veredas *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6 - NORMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ART. 4.4

INDICADORES Uso residencial : F.O.S. = 0.5 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1 DENSIDAD = 150 Hab/ha Uso comercial : F.O.S. = 0.5 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1.5 DENSIDAD ACTUAL = 150 Hab/ha DENSIDAD POTENCIAL = 600 Hab/ha Vivienda Temporaria: F.O.S. = 0.5 C.A.S. = 0.30 ( Cabañas) F.O.T. = 1 DENSIDAD ACTUAL = 150 Hab/ha DENSIDAD POTENCIAL = 200 Hab/ha PARC. MIN. = frente:20 m – superficie: 600 m²

R1.sv

PAISAJE Parquización de espacios libres públicos y privados. Tratamiento de veredas acorde al carácter del lugar. Definición de los límites del frente de la parcela.

SERVICIOS agua corriente, desagües cloacales, alumbrado público, energía eléctrica domiciliaria, tratamiento de calles, desagües pluviales. En el caso de no contar la localidad con red cloacal las actividades de Hotelería, Apart hotel, Motel deberán contar con un sistema centralizado de tratamiento de desagües cloacales aprobados por autoridad competente y estudio de impacto ambiental relativo al comportamiento del cuerpo receptor del vuelco de efluentes.

DISPOSICIONES PARTICULARES: Para el rubro Hotelería, Apart Hotel y Motel, se podrá utilizar la Densidad Neta de 600 Hab/ha, y sólo se admitirá su localización en lotes de superficie igual o mayor de 1000 m². Para el rubro vivienda temporaria ( cabañas): Superficie mínima de parcela igual o mayor de 1500 m², admitiéndose una unidad cada 250 m² de superficie de terreno, sin sobrepasar la Densidad Neta Máxima admitida. La cantidad mínima de habitantes computables por unidad de cabaña es de 4 personas ( según Capítulo IV – Art. 4.2.2)

Todas las planillas necesarias para la presentación del Expediente Municipal se retiran en el Municipio.

Para la construcción de cabañas deberá ajustarse a:

-  Decreto 659 (www.gob.gba.gov.ar/legislación/legislación/07-659).

- Código de Ordenamiento Urbano y Territorial - Ordenanza Municipal Nº 1461/02 - Decreto Provincial Nº 1821/02 (www.tornquist.gov.ar/ordenamiento).

La única zona que admite la combinación de Hotel y Cabañas es la R1.sv., (excepto parcelas frentistas a la Avda. San Martín).