REX.sv

| ###### CARACTER | ZONA RESIDENCIAL DE CARÁCTER NO PERMANENTE | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | CONSOLIDAR EL CARÁCTER DE LA ZONA A PARTIR DEL DESARROLLO DE LA VIVIENDA DE FIN DE SEMANA Y/O SEGUNDA RESIDENCIA |  |

USOS PREDOMINANTE Residencial unifamiliar exclusivo COMPLEMENTARIO VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Obligatorio: 3 m. LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 3m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7,50 m ESPACIO PUBLICO : Forestación y tratamiento de calles a fin de posibilitar una adecuada accesibilidad. Homogeneización del arbolado urbano *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6 - NORMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ART. 4.4

INDICADORES F.O.S. = 0.3 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 0,3 DENSIDAD = una vivienda unifamiliar por parcela. PARC. MIN. = frente: 40m – superficie: 2000 m²

PAISAJE Parquización de espacios libres públicos y privados. Tratamiento de veredas acorde al carácter del lugar. Definición de los límites de la parcela.

SERVICIOS energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, agua corriente, tratamiento de desagües cloacales, tratamiento de calles, desagües pluviales

DISPOSICIONES PARTICULARES No se admite la localización de la modalidad residencial temporaria (Cabañas)