RP.sv

| ###### CARACTER | RESIDENCIAL EXCLUSIVO. ADMITE LA LOCALIZACION DE VIVIENDA TEMPORARIA DESTINADA AL TURISMO | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | CONSOLIDAR LA IMAGEN RESIDENCIAL DEL BARRIO PARQUE CON ALTO PREDOMINIO DEL ESPACIO ABIERTO PROMOVER EL INCREMENTO DE LAS CUALIDADES PAISAJÍSTICAS Y LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO FORESTAL |  |

USOS PREDOMINANTE Residencial exclusivo COMPLEMENTARIO: Residencial temporario destinado al turismo VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA Vivienda Unifamiliar: RETIROS*: FRENTE : Obligatorio: 3 metros LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 3m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7,50 metros Vivienda Temporaria: RETIROS*: FRENTE : Obligatorio: 3 metros ( Cabañas) LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 3m FONDO: Mínimo 3 metros ALTURA DE EDIF: 7.50 metros ESPACIO PUBLICO : forestación e iluminación de calles. Homogeneización del arbolado urbano, Se promueve la eliminación progresiva del cableado aéreo. *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6 - NORMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ART. 4.4

INDICADORES VIVIENDA UNIFAMILIAR F.O.S. = 0.4 C.A.S. = 0.50 F.O.T. = 0,4 DENSIDAD = 1 VIV.UNIF/ PARCELA VIVIENDA TEMPORARIA F.O.S. = 0.4 C.A.S. = 0.50 F.O.T. = 0.6 DENSIDAD = 150 Hab/Ha PARC. MIN. = frente: 30m – superficie: 900m²

PAISAJE Parquización de espacios libres públicos y privados. Tratamiento de veredas acordes al carácter del lugar. Definición de los límites de las parcelas (cercos de frente, laterales y de fondo)

SERVICIOS agua corriente, desagües cloacales, energía eléctrica domiciliaria, tratamiento de calles, desagües pluviales, alumbrado público.

DISPOSICIONES PARTICULARES Para el rubro vivienda temporaria ( cabañas): Superficie mínima de parcela igual o mayor de 1500 m², admitiéndose una unidad cada 500 m² de superficie de terreno, sin sobrepasar la densidad neta máxima admitida. La cantidad mínima de habitantes computables por unidad de cabaña es de 4 personas (según Capítulo IV – Art. 4.2.2)