BC2.t

| ###### CARACTER | SECTOR DESTINADO A LA LOCALIZACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO Y COMERCIALES VINCULADAS AL TURISMO, EL OCIO Y EL ESPARCIMIENTO | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | DEFINIR UN SECTOR DE ALTA CALIDAD PAISAJÍSTICA CON ACTIVIDADES CONECTADAS AL TURISMO PRESERVAR LA IMAGEN Y EL PAISAJE DE LA SIERRA A TRAVÉS DE UN CUIDADOSO TRATAMIENTO MORFOLÓGICO Y DEL ESPACIO ABIERTO |  |

USOS PREDOMINANTE: Comercial y de servicios COMPLEMENTARIO: Vivienda unifamiliar como complementario del uso principal VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Obligatorio = 5m LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 5m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7.50 metros ESPACIO PUBLICO : Forestación de calles colectoras e iluminación acorde al carácter de la zona. Conformación de túnel arbolado mediante árboles de la misma especie. *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1.2 DENSIDAD = (1) PARC. MIN. = frente: 40 m – superficie: 2000 m²

PAISAJE Parquización de los espacios libres y tratamiento del espacio privado con criterios paisajísticos. Las cubiertas de las edificaciones deberán poseer tratamiento arquitectónico adecuado a fin de no desvalorizar el perfil urbano.

SERVICIOS: energía eléctrica, alumbrado público, agua corriente, tratamiento de desagües cloacales, pavimento, desagües pluviales.

DISPOSICIONES PARTICULARES: (1) Se admite una vivienda unifamiliar por parcela, como complementaria del uso predominante La cartelería deberá estar ubicada dentro de los límites del predio. Prohibición de cartelería o elementos de publicidad sobre banquinas. Deberán guardar una distancia mínima de 30 metros con el borde de la calzada de la Ruta y/o calle de acceso a la localidad (Art. 4.5.4).