R2.t

| ###### CARACTER | RESIDENCIAL PREDOMINANTE. ADMITE EL USO COMERCIAL DIARIO Y PERIODICO. | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | PROMOVER EL COMPLETAMIENTO Y AFIANZAR SU CARÁCTER RESIDENCIAL. MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO A TRAVÉS DE LA FORESTACION Y TRATAMIENTO DE BOULEVARES, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTACION PROGRESIVA. |  |

USOS PREDOMINANTE: Residencial COMPLEMENTARIO: Comercio diario y periódico, Equipamiento comunitario y Servicios compatibles con el uso residencial. VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Optativo un lateral = 3m LATERAL : Optativo un lateral = 3m FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7,50 metros ESPACIO PUBLICO : Conformación definitiva y progresiva del espacio calle. Materialización y tratamiento de Boulevares con forestación acorde al carácter de la calle. *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6

INDICADORES F.O.S. = 0.6 C.A.S. = 0.25 F.O.T. = 1.2 DENSIDAD = 150 Hab/ha PARC. MIN. = frente:12 m – superficie: 300 m²

PAISAJE Completamiento y homogeneización del arbolado. Completamiento y arreglo de veredas en materiales homogéneos. Prohibición de canteros y veredas con materiales particulares diferentes de la cuadra.

SERVICIOS agua corriente, desagües cloacales, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, pavimento, desagües pluviales, gas natural

DISPOSICIONES PARTICULARES Se admite el avance de la edificación (balcones y salientes) hasta 1,20m. Los toldos serán rebatibles y la cartelería estará apoyada sobre el frente de la edificación, (Art. 4.5) en su parte superior, no admitiéndose cartelería o publicidad en forma de megacarteles, cartelería en veredas, o salientes del plano que conforma la línea municipal.