R1.g

| ###### CARACTER | ZONA DE USO RESIDENCIAL DE CARÁCTER PERMANENTE O SEGUNDA RESIDENCIA | TIPOLOGÍA EDILICIA |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO A LOGRAR | CONSOLIDAR UNA IMAGEN DE ALTO VALOR PAISAJISTICO CON FUERTE PREDOMINIO DEL ESPACIO ABIERTO |  |

USOS PREDOMINANTE Residencial unifamiliar COMPLEMENTARIO Comercio diario y periódico VER CAPITULO XIV: PLANILLAS DE USOS

MORFOLOGIA RETIROS*: FRENTE : Obligatorio = 3 m LATERAL : Obligatorio un lateral = 3m (1) FONDO : 20% del largo del lote ALTURA DE EDIF : 7,50 m ESPACIO PUBLICO : Tratamiento adecuado de calles para permitir una fluida accesibilidad. Iluminación y arbolado urbano homogéneo en las calles. Señalización urbana *VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6 – NORMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ART. 4.4

INDICADORES F.O.S. = 0.5 C.A.S. = 0.30 F.O.T. = 1,0 DENSIDAD = una vivienda unifamiliar por parcela PARC. MIN. = frente:20 m – superficie: 800 m²

PAISAJE Parquización de espacios libres públicos y privados. Tratamiento de veredas acorde al carácter del lugar. Definición de los límites de las parcelas (cercos de frente, laterales y de fondo).

SERVICIOS energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, agua corriente, tratamiento de desagües cloacales, tratamiento de calles, desagües pluviales

DISPOSICIONES PARTICULARES: (1) Para parcelas cuyo frente sea igual o mayor de 15 m, se exigirá retiro de ambos laterales, con un mínimo de 3 metros.